Задача 2

Разработка методологии получения супергидрофобного нанопокрытия для различных материалов

Традиционно гидрофобными поверхностями считаются материалы и покрытия, угол смачивания которых водой и водными растворами превышает 90. Гидрофобность – свойство, определяющееся не столько характеристиками материала в целом, столько  свойствами и структурой приповерхностного слоя толщиной в несколько нанометров. Модификация приповерхностного наноразмерного слоя приводит к появлению супергидрофобных свойств поверхности (увеличение краевого угла смачивания до 120). Одно из направлений создания супергидрофобных поверхностных структур типа «листа лотоса» заключается в применении органических и неорганических матриц с распределенными в их объеме наночастицами оксида кремния, оксида титана, оксида циркония, микросферами фторидных и полистирольных латексов. На шероховатой поверхности капля воды касается поверхности только в нескольких точках, стягивается за счет поверхностного натяжения, приобретая форму сферы, и при самых незначительных углах свободно скатывается с поверхности.

Известно, что на гладких поверхностях за счет варьирования химического состава поверхностного слоя можно весьма ограниченно увеличить гидрофобность. Для получения супергидрофобных материалов необходимо использовать совместное влияние шероховатости поверхности и химической структуры. Подбор химической структуры и шероховатости поверхности позволяет достичь необходимых свойств покрытия, в связи с чем возникает необходимость в проведении экспериментальных исследований:

Задание:

Обзор актуальной отечественной и зарубежной литературы;

выбор объектов исследования (органическая или неорганическая матрица, наночастицы для наполнения матрицы, защищаемый материал);

выбор методов исследования;

выбор метода получения нанообъектов и их введения в матрицу;

выбор метода нанесения защитного покрытия на защищаемый матерал;

планирование эксперимента;

проведение эксперимента (провести химический синтез наночастиц, ввести и равномерно распределить наполнитель в объеме матрицы, исследовать влияние концентрации наполнителя на гидрофобные свойства защитного покрытия; исследовать влияние рН водного раствора на устойчивость защитного покрытия; разработать модель взаимодействия матрицы и наполнителя, сделать вывод о причине появления гидрофобных свойств у полученного гидрофобного покрытия; дать рекомендации к использованию полученных данных в промышленности).

Статьи, материалы для подготовки:

- Рамбиди, Н. Г. Физические и химические основы нанотехнологии / Н. Г. Рамбиди, А. В. Березин. М.: Физмалит, 2008. – 292 с.

- Пул, И. Нанотехнологии / Пер. с англ. 4-е изд., испр. И доп. М.: Техносфера, 2009. – 336 с.

- Бойнович Л. Б. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и применение / Л. Б. Бойнович, А. М. Емельяненко // Успехи химии. – 2008. - № 77(7). -  С. 619 – 638.

- Повышение гидрофобности противокоррозионно-противообрастающих лакокрасочных покрытий / Миронова Г. А. и др. // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2010. - № 7. – С. 26.

- Бузник В. М. Сверхгидрофобные материалы на основе фторполимеров

- Функциональные нанопокрытия: тенденции и перспективы / С. Никифоров и др. // Наноиндустрия. – Вып. № 2 (56). – 2015. – С. 18 – 25.

- Разработка супергидрофобных универсальных покрытий на основе нанокомпозиционных материалов, препятствующих образованию наледи – http:www.nc-dubna.ru